JT-C50墙面地面水分仪

一、适用范围

JT-C50墙面地面水分仪是我公司引进国外先进技术在国内市场推出的高性能、数字化的水分测定仪器。该仪器广泛应用于油漆涂料粉刷、地板铺设安装、地坪施工、建筑施工、漏房检修、烟囱清洗、室内外装潢等需要快速测定水分的行业，如：对墙面、水泥地面、墙砖、瓷砖、地砖、大理石、花岗岩、人造石、各种石材、石膏板、混凝土、泥坯、防火板等进行水分的快速测定。

二、工作原理

该仪器引进国外先进技术采用高周波原理（电磁波感应原理），即该仪器内有一个固有频率，被测物水分不同，通过传感器传进机内的频率就不同，二频率比较之差，经过频率电流转换器转换成数字显示。

三、仪器特点

1、JT-C50墙面地面水分仪，采用高周波原理，液晶数字显示，探头与主机合为一体。

2、仪器在测定墙面、地面等的水分含量时，无需在墙面、地面等被测量物体上打孔打洞，只需将仪器的感应探头轻轻靠在被测量物表面即可测定出其含水率，对被测量物表面无任何破坏作用。

3、JT-C50墙面地面水分仪测量水分范围宽、性能稳定、测定准确，且测定快速，一秒即可完成。

4、该仪器体积小、重量轻，可随身携带于现场进行快速检测，是现场施工人员检测水分含量的好帮手。

四、技术参数

1、测量水分范围：0~40%

2、使用环境温度：-5℃～+60℃

3、精 度：±0.5%

4、响应时间：1秒

5、显示方式：3½位LCD液晶数字显示

6、电磁波扫描深度：50mm

7、档位转换：0~10位

8、电源：9V（6F22型）积层电池一节

9、体 积：160×60×27（mm）

10、重 量：约200克

五、注意事项

1、该水分仪为接触式测量仪器，测量前提是仪器的三个感应探头要与被测量物体充分接触。

2、测量时，手握仪器下半部，仪器的机身与被测量物保持平行，将仪器的三个感应探头轻轻压在被测量物表面即可。

3、由于高周波具有较强的穿透性，在测量被测物时，周围若有金属会导致测量不准确。因此，测量时，仪器探头周围不应有金属物或其他感应物。

六、使用步骤

1、手持仪表，探头勿与被测物接触，按下ON按钮，液晶屏上显示在00.0±0.5以内。如不在此范围内，应缓慢调节调零旋钮（ZERO），使数字显示在0±00.5以内即可。

2、手持仪表，将探头轻轻压在被测物表面，待数字稳定后显示的数字为被测物的水分值。

3、测量墙面选用第4档位；测量地面选用第6档位。

4、仪器在测量大理石、石膏板、泥坯、防火板等的水分时，需要进行校验。例如测量某被测物时，该被测物样品水分为15%，则调整档位圆盘直至仪器显示器上显示的测量数据也为样品的水分“15%”，如此时圆盘指向第七档，那么以后测量该被测物就选用第七档。

5、更换电池：当调零旋钮不能调节到0±00.5以内或数字无规律显示上跳时，或显示屏左上角显示LOBAT时，请更换一节9V（6F22）电池。如电池有电，打开仪器前盖，拿出小螺丝刀调仪器下方的小铜螺丝（电位器），如是正值调不到零，逆时针调整；反之顺时针调整。